Билет№13

- Защиты синхронных генераторов:

- защита от обратной мощности,

- защита от перегрузки

- защита от короткого замыкания

-защита от низкого напряжения

2. Измерительные трансформаторы напряжения (ТН) служат для приведения напряжения к стандартному значению (100 В), на которое рассчитаны вторичные приборы. Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала вторичная обмотка трансформатора заземляется.

Рис. 3.6 Схемы включения трансформаторов напряжения в трехфазных сетях с использованием двух (а) и трех (б) однофазных трансформаторов.

Основными параметрами ТН являются: номинальные значения напряжения на обмотках, коэффициента трансформации, погрешности по напряжению, мощность трансформатора и вторичная нагрузка.

На погрешность трансформатора влияет коэффициент мощности нагрузки (cosφ).

3.    Защитное заземление - это преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей электрического и технологического оборудования, которые могут оказаться под напряжением. Защитное заземление является простым, эффективным и широко распространенным способом защиты человека от поражения электрическим токо

Защитное заземление –заземление, выполняемое в целях электробезопасности.( ПУЭ п.1.7.29 )

Рабочее ( функциональное ) заземление – заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки ( не в целях электробезопасности ). ( ПУЭ п. 1.7.30 )

Громоотвод состоит из одного или многих металлических стержней, поставленных наверху здания, обращенных остриями вверх и металлически соединенных с землею

4. Количество дыхательных аппаратов на судне

5. Требования СОЛАС к                                                                                                                                                                      -а) аварийному источ. эл. энергии на пасс. судне, если это аккум. батарея, (42.3.2)

-б)переходу на аварийный источник питания (42.3.1)

-в) аварийному ист. питания на груз. судах если таковой генератор (43.2)

-г) пусковым устройствам для аварийных генераторов (44)

- д)дополнительному аварийному освещению на пасс. судах типа РО-РО (42.1)

а) - 3.2 если аварийным источником электроэнергии является аккумуляторная батарея, она должна:

.1  нести аварийную нагрузку без подзарядки, сохраняя в течение периода; разрядки напряжение в пределах ±12 °/о номинального значения;

.2  автоматически подключаться к аварийному распределительному щиту в случае выхода из строя основного источника электроэнергии; и

.3 обеспечивать немедленное питание по меньшей мере тех устройств систем, которые указаны в пункте 4.

б) - .2 Генератор должен  запускаться автоматически при потере электропитания от основного источника электроэнергии и автоматически подключаться к аварийному распределительному щиту; при этом устройства и системы, упомянутые в пункте 4, должны автоматически переводиться на питание от аварий} генераторного агрегата. Система автоматического пуска и характеристики первичного двигателя должны быть такими, чтобы аварийный генератор мог принимать полную номинальную нагрузку настолько быстро, сколько это является безопасным и практически возможным, но не более .чем за 45 сек и, если не предусмотрено второе независимое средство; пуска аварийного генераторного агрегата, единственный источник наколенной энергии должен быть защищен с тем, чтобы исключить возможность его полного истощения системой автоматического пуска;

в) -  Мощность аварийного источника электроэнергии должна быть достаточной для питания всех устройств и систем, необходимых для обеспечения безопасности в аварийных условиях, с учетом возможности одновременной работы некоторых из них. Учитывая силу пускового тока и переходный характер некоторых видов нагрузки, аварийный источник электроэнергии должен обеспечивать одновременное питание в течение периодов времени, указанных ниже, по меньшей мере следующих устройств и систем, если их работа зависит от источника электроэнергии:

2.1 в течение 3 ч - аварийное освещение у каждого места сбора и посадки и за     бортом

2.2 в течение 18 ч- аварийное освещение:

. 2.3 в течение 18 часов:

.1 сигнально-отличительные и прочие огни,

.2  , УКВ радиоустановка

.2.1 ПВ радиоустановка

.2.2 судовая земная станция,

.2.3 ПВ/КВ радиоустановка

2.4 в течение 18 ч:

.1 все необходимое в аварийных условиях оборудование внутрисудовой связи;

.2судовое навигационное оборудование                                                                                                                                                                 .3система сигнализации обнаружения пожара;

.4 лампа дневной сигнализации, судовой свисток, ручные извещатели и все другие внутрисудовые сигналы, требуемые в аварийных условиях, при их прерывистой работе;

если эти устройства и системы не обеспечены независимым питанием на 18 ч от аккумуляторной батареи, удобно расположенной для ее использования в аварийных условиях;

2.5 в течение 18 ч- один из пожарных насосов

2.6.1 в течение периода времени, требуемого правилом II-1/29.14, - рулевой  привод, если этим правилом предусмотрено его питание от аварийного источника электроэнергии;

г) - Аварийные генераторные агрегаты должны быть способны легко запускаться из холодного состояния температуре 0 С. Если это практически невозможно или предполагается возможность более низких температур, то в целях обеспечения быстрого пуска генераторных агрегатов должны быть приняты отвечающие требованиям Администрации меры по обеспечению средствами обогрева.

Каждый аварийный генераторный агрегат, устройство которого предусматривает автоматический пуск, должен оснащаться одобренными Администрацией пусковыми устройствами с запасом энергии, достаточным по меньшей мере для последовательных пусков. Должен быть предусмотрен второй источник энергии для производства дополнительных трех пусков в течение 30 мин, если не может быть доказана эффективность ручного пуска.

д) - В дополнение к аварийному освещению, требуемому правилом II-1/42.2, на каждом пассажирском судне, имеющем грузовые помещения с горизонтальным способом погрузки и выгрузки или помещения специальной категории, как определено в правиле II-2/3:

.1 все пассажирские общественные помещения и коридоры должны быть обеспечены дополнительным электрическим освещением, которое может работать по крайней мере в течение трех часов, когда все другие источники электрической энергии повреждены, и при любом крене. Обеспечиваемое освещение должно быть таким, чтобы подход к путям эвакуации был хорошо видим. Источник электрической энергии для дополнительного освещения должен включать аккумуляторные батареи, совмещенные со светильником, которые постоянно заряжаются, насколько это практически возможно, от аварийного распределительного щита. Вместо этого Администрацией могут быть одобрены любые другие средства освещения, которые эффективны по меньшей мере в той же степени. Дополнительное освещение должно быть таким, чтобы любое повреждение фонаря было немедленно обнаружено. Любая такая аккумуляторная батарея должна заменяться через промежутки времени, соответствующие ее установленному сроку службы в обычных условиях эксплуатации; и

.2 в каждом коридоре помещения для экипажа, помещении для отдыха и в каждом рабочем помещении, в которых обычно находятся люди, должен быть предусмотрен переносной фонарь, работающий от перезаряжаемой батареи, если не предусмотрено дополнительное аварийное освещение, требуемое подпунктом .1.